ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΝΣΗ:ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:    29.971,97  € με ΦΠΑ 24%

CPV   09211000-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. Τεχνική έκθεση

ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές

ΙΙΙ. Προϋπολογισμός μελέτης

Kαρδίτσα 18.10.2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025

Ι.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Καρδίτσας να προβεί στην  προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του στόλου των οχημάτων που διαχειρίζεται και συντηρεί.

- Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω, υπολογίζεται στο ποσό των   29.971,97 € με ΦΠΑ για το έτος 2025 και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6641.0002 με το ποσό των 13.000,00 € & 30-6641,0002. με το ποσό των 12.000,00 € & 35-6641,0002. με το ποσό των 5.000,00 €.

- Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου  δημοσίων συμβάσεων  CPV 09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα.

- Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

- Τα προσφερόμενα είδη (για τα οποία υπάρχει σχετική εφαρμογή), συμμορφώνονται πλήρως

- με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ενδεικτικά, αυτή συνίσταται στα κάτωθι:

- Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β` 30.7.2017): «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

- K.Y.A. 12/95 (ΦΕΚ 471/Β’/29-05-1995) (Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 570Β΄/29-6-95):  «Προδιαγραφές βαλβολινών».

- Κ.Υ.Α. 322/2000 (ΦΕΚ 122/Β’/07-02-2001): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου».

- Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου

- των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης.

- Κ.Υ.Α. 350/2012/13 (ΦΕΚ 2988 Β/22-11-2013) : Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων.

- Κ.Υ.Α. 349/2012/13 (ΦΕΚ 2988 Β/22-11-2013) : Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών .

- Κ.Υ.Α. 430/2012/13 (ΦΕΚ 2988 Β/22-11-2013) : Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος

- πέδησης οχημάτων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών .

- Σημειώνεται ότι τα λιπαντικά θα πρέπει – ανεξάρτητα από τα παραπάνω – να έχουν έγκριση για παραγωγή ή την διακίνησή τους στην Ελλάδα από το Γ.Χ.Κ..

- Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος τη Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι αποδεκτά, μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε ή του ΕΟΧ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες. Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259/1995. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα και η συμφωνία με τις προδιαγραφές της παρούσης.

- Προϋπόθεση: Τα λιπαντικά κινητήρων, θα πρέπει να έχουν έγκριση (BEVO MERCEDES BENZ Specifications) για να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προσφερόμενων λιπαντικών προς τον δήμο Καρδίτσας.

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

- ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025

- ΙΙ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ

1  ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων με πρόσθετα βελτιστοποίησης. Θα συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου καθώς και στη μείωση των επιπέδων των εκπομπών ρύπων, θα παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και θα έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά κατά του σχηματισμού αφρού καθώς επίσης και υψηλή ανθεκτικότητα κατά της οξείδωσης.Τα πρότυπα προδιαγραφών και οι εγκρίσεις θα πρέπει να είναι οι παρακάτω:ACEA A3/B3/B4, VW 505, RENAULT 700 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: API SL/ CF ΜΒ-229.1.

2  ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40

Πλήρως συνθετικό Low SAPS λιπαντικό κινητήρα σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού στους σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου Euro 6. Θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες Euro 4 & Euro 5 χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Τα πρότυπα προδιαγραφών και οι εγκρίσεις θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: ACEA E6, E7, E9 API CK-4 JASO DH-2 CAT ECF-3 Cummins CES 20.081 Deutz DQC IV-10LA Mack EO-O Premium Plus MAN M 3271-1, M 3477, ΜΒ-228.31/228.51, DAF PX Euro VI, VDS 4 For Iveco trucks requiring ACEA E6/E7/E9

3  ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40

Ημισυνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων κορυφαίας απόδοσης, κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων και μηχανημάτων. Θα διατηρεί σταθερό το ιξώδες του, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή προστασία, οικονομία καύσιμου και λίπανση σε όλους τους κινητήρες Euro 1,2,3 & 4 που λειτουργούν κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες και θα καλύπτει τις απαιτήσεις των κατασκευαστών για μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των αλλαγών.

Τα πρότυπα προδιαγραφών και οι εγκρίσεις του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι οι παρακάτω:

API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, MB-228.31, MACK EO - Ν, MAN M 3275, CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, VOLVO VDS-3, Renault RLD, GLOBAL DHD-1

4  ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W-40

Ημισυνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων κορυφαίας απόδοσης.

Τα πρότυπα προδιαγραφών και οι εγκρίσεις θα πρέπει να είναι οι παρακάτω:

API CJ -4, ACEA E7/E9, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS 4,  MB-228.31, MAN M3575, CUMMINS CES 20081, JASO DH-2, SCANIA Low Ash.

5  ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ISO 68

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ρευστότητας 68 κατά ISO, ενισχυμένο με πρόσθετα κατά της φθοράς και της διάβρωσης. Τα πρότυπα προδιαγραφών και οι εγκρίσεις του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: • DIN 51524 part III, HVLP • SPERRY VICKERS M-2952 S, I286S  DENISON: HF-0 HF-1 HF-2  MIL-H-24459  FORD (M-6 C32)  ANFOR NFE 48603  VDMA 24318

6  ΛΑΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ATF

Συνθετικό λιπαντικό για συστήματα αυτόματης μετάδοσης ειδικά σχεδιασμένο για νέα (μετά το 1997) αλλά και παλαιότερα (αυτόματα) συστήματα μετάδοσης Θα είναι κατάλληλο για συστήματα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση και σε υδραυλικά συστήματα και περιστρεφόμενους αεροσυμπιεστές όπου απαιτείται εξαιρετικά καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και θα παρέχει αντίσταση ενάντια στη διάβρωση και στον σχηματισμό αφρού. Επίσης, θα έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά κατά της οξείδωσης αλλά και κατά της φθοράς. Το σημείο ροής θα είναι εξαιρετικά χαμηλό ώστε να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή των ταχυτήτων μετά από εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα. Τέλος, το λάδι δεν πρέπει να επηρεάζει τις τσιμούχες.

Τα πρότυπα προδιαγραφών και οι εγκρίσεις του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι οι παρακάτω:

ATF DEXRON III ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, FORD Mercon V, FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, GM Dexron III H, GM Dexron III G, GM Dexron III F, MB 236.1, VOITH H 55.6335.xx (G607), ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 14.

7 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ (ΠΑΡΑΦΛΟΥ).

Έτοιμο διάλυμα αντιπαγωτικού ψυκτικού υγρού με βάση την αιθυλενογλυκόλη και απιονισμένου νερού.  Θα παρέχει προστασία κατά της σκουριάς, και της διάβρωσης, κατά της πήξεως τουλάχιστον κατά ASTM D3321 - 37ºC και του βρασμού κατά ASTM D1120 +108ºC τουλάχιστον. Θα είναι Ιδανικό για χρήση μακράς διάρκειας για κυκλώματα ψύξης κινητήρων. Δεν θα περιέχει νιτρικά άλατα, αμίνες, φωσφορικά ή πυριτικά άλατα

ANTIFROST ASTMD 3306 (III). ASTM D4985. ASTM D6210. SAE J-1034. BS 6580:2010. MAN 324 Typ SNF., MB-326.3,  VW TL 774F (G12+). Deutz DOC CB-14. DAF 74002

8  ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

Κατάλληλα για συμπλέκτες και υδραυλικά δισκόφρενα. SAE J 1703 – J 1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO4925 JIS K2233.

9   ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W-50

Το λιπαντικό θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης για επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα με κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του κινητήρα και ανθεκτικό στη διάσπαση του λιπαντικού. Οι προδιαγραφές και οι εγκρίσεις του κατασκευαστή θα είναι οι παρακάτω: ACEA E7. API CI-4/SL. GLOBAL DHD-1. CATERPILLAR  ECF-1-a/ECF-2., MB-228.3,  MAN M3275-1.

10 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-30

Συνθετικό λιπαντικό SAE 10w-30 για πετρελαιοκινητήρες Euro 6 με σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων EGR, που φέρουν συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων με φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου  DPF ή συστήματα SCR με την χρήση AdBlu. Το λιπαντικό θα έχει άριστες αντιοξειδωτικές ιδιότητες για μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών. Θα συμβάλλει στη μείωση λιπαντικού κινητήρα και στη μείωση κατανάλωσης καυσίμου. Οι προδιαγραφές και οι εγκρίσεις του κατασκευαστή θα είναι οι παρακάτω:

ACEA: E6, E7, E9. API CJ-4 ή νεότερη CK-4, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DOC IV-10LA, MACK OE – M Plus, EO-N Premium Plus, MAN M3271-1, M3477, M3677, MB-228.31/228.5, MTU Oil Category 3.1, RVI RLD-3, Volvo CNG VDS 4, Scania LDF -4, For Iveco trucks reguiring ACEA E6/E7/E9. Meets DAF PX Euro VI reguirements.

11 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75-80

Το λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων θα είναι 100% συνθετικό που θα ικανοποιεί προδιαγραφές της ZF για χειροκίνητα η ημιαυτόματα κιβώτια βαρέων οχημάτων. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα χειροκίνητα κιβώτια όπου απαιτείται λιπαντικό API GL-4.Θα έχει άριστη ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες, θα έχει άριστη θερμική και αντιοξειδωτική συμπεριφορά  για την διατήρηση των ιδιοτήτων του λιπαντικού, την μακρόχρονη διάρκεια ζωής του κιβωτίου και του λιπαντικού. Οι προδιαγραφές και οι εγκρίσεις του κατασκευαστή θα είναι οι παρακάτω: API GL-4, MAN 341 Z5, MB Approval-235.41, ZF TE-ML 01E, 02E, 16P.

12 ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΛΕΚΕΔΩΝ

Επαγγελματική κρέμα που αφαιρεί και τις πιο επίμονες βρωμιές από γράσα  και λιπαντικά και δεν στεγνώνει με το άνοιγμα της συσκευασίας για συνεργεία με αντιαλλεργική προστασία δέρματος .

13 ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ

Να καθαρίζει  εξαιρετικά τα κατάλοιπα από λάδια, γράσα, υγρά φρένων, σκόνη πυριτίου και άλλα χημικά. Να αποτρέπει το σφύριγμα στα φρένα και στον συμπλέκτη.

14 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ

Διεισδυτικό συνθετικό υλικό με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ. Κατάλληλο για την αποσύσφιξη παξιμαδιών, μπουλονιών, ρακόρ, νημάτων, μεντεσέδων και όλων των άλλων μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση.

15 .AD BLUE

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα ουρίας 32,5% κ.ο. σε υψηλής καθαρότητας νερό. Απαραίτητο για τα οχήματα με κινητήρες με τεχνολογία  SCR  για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων ΝΟχ. Να είναι πρόσφατης παραγωγής, μέγιστο 90 μέρες από την ημερομηνία παραγγελίας. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραγωγής επάνω στη συσκευασία. Να πληροί, τις προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241. Η συσκευασία του να είναι σε δεξαμενή των 1000 λίτρων. Οι τιμή προσφοράς θα είναι σε τιμή λίτρου. Να προσκομισθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) στην ελληνική γλώσσα και τα Τεχνικά Φύλλα Πληροφοριών στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Β. ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΦΕΚ 466/Β/2021) , απόφαση (ΕΕ) 2018/1702 της 8ης Νοεμβρίου 2018.

ο Δήμος Καρδίτσας με γνώμονα την Περιβαλλοντική Προστασία, την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, της Υγείας και Ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού και την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας σε εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητα, περιλαμβάνει στην μελέτη Βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά.

1.  ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ

Υπερενισχυμένο βιοδιασπώμενο λιπαντικό ISO 46/68 για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων. Αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων. Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%.

Απαιτείται η προσκόμιση:

α. πιστοποιητικού ΕU Ecolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020),

β. δήλωση παραγωγού σχετικά με την προδιαγραφή ISO 15380/HEPR, Αριθμό Ιωδίου - Iodine count < 15, και ότι τα λιπαντικά αυτά επεκτείνουν τα διαστήματα αλλαγής τους ως και 5 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια.

ΙΙΙ.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt ή Kg ή τεμ.) | ΤΙΜΗ /lt ή Kg ή τεμ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10/40 | lit | 205 | 3,50 | 717,50 |
| 2 | Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 10/40 ACEA E9, API CK-4 | lit | 208 | 4,02 | 836,16 |
| 3 | Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 10/40 | lit | 416 | 4,09 | 1.701,44 |
| 4 | Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40 | lit | 1.640 | 3,97 | 6.510,80 |
| 5 | Λάδι υδραυλικών ISO 68 | lit | 2.050 | 2,25 | 4.612,50 |
| 6 | Λάδι αυτόματων κιβωτίων A.T.F. | lit | 208 | 3,03 | 630,24 |
| 7 | Αντιψυκτικό υγρό (Παραφλού) | lit | 416 | 2,50 | 1.040,00 |
| 8 | Υγρά φρένων DOT 4 | lit | 60 | 4,20 | 252,00 |
| 9 | Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20/50 ACEA: E7. MB-228.3 | lit | 60 | 2,70 | 162,00 |
| 10 | Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 10/30 ACEA:E6/E9. API CJ-4 ή CK-4 | lit | 416 | 3,80 | 1.580,80 |
| 11 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75-80 APIGL-4. MAN 341 Z5. MB-235.41 | lit | 205 | 8,70 | 1.783,50 |
| 12 | ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΠΑΣΤΑ ΧΕΡΙΩΝ) ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 4-5kg | kg | 65 | 6,00 | 390,00 |
| 13 | ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ | ΤΕΜ | 50 | 7,00 | 350,00 |
| 14 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ | ΤΕΜ | 70 | 10,00 | 700,00 |
| 15 | AD BLUE | lit | 1.000 | 1 | 1.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  | 22.266,94 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 5.344,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 27.611,01 |

| Β. ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΦΕΚ 466/Β/2021) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| 1 | Λάδι υδραυλικό ISO 46 ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ | ΛΙΤΡΟ | 136 | 14,00 € | 1.904,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | 1.904,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 456,96 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  | 2.360,96 € |

| ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Α+Β) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 24.170,94 |
|  | ΦΠΑ 24% | 5.801,03 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 29.971,97 |

Kαρδίτσα 18.10.2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                        ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ